设备用户操作说明手册

警务肩灯一体设备

面向设备使用人员的操作、状态查看与故障处理说明

适用于当前项目版本

请以设备实际显示文字和图标为准

# 使用前须知

本手册说明设备从开机、登录、定位、对讲到设置和升级的日常使用方法。设备会在后台处理网络重连、定位采集、电量刷新和升级状态，使用人员只需根据屏幕提示操作。

涉及服务器账号、组呼权限、单呼成员和升级任务的功能，需要网络连接正常并由平台下发相应权限。游客模式用于查看定位和基础状态，不具备对讲权限。

重要：首次使用前请确认设备电量充足、SIM 卡已插入，并在信号良好的位置完成首次登录。升级过程中不要关机或拔出电源。

# 目录

1 认识设备界面和状态图标

2 开机与登录

3 游客模式

4 定位功能

5 组呼和单呼

6 PTT 对讲

7 肩灯与双击模式

8 音量操作

9 屏幕亮度和自动息屏

10 电量和充电状态

11 网络状态和 SIM 卡信息

12 软件升级

13 用户切换和强制下线

14 常见提示和处理方法

15 用户操作速查表

# 1 认识设备界面和状态图标

设备登录或进入游客模式后，屏幕底部有四个主功能入口：定位、肩灯、对讲机和设置。点击图标或对应区域进入功能页；子页面通常通过返回手势或系统页面导航返回上一级。

| 界面 | 主要内容 | 可执行操作 |
| --- | --- | --- |
| 定位 | 时间、星期、姓名或游客、经纬度、海拔、卫星数量 | 进入定位详情，查看当前账号并切换用户 |
| 肩灯 | 肩灯模式、双击模式 | 选择关闭、红蓝交替闪或红蓝对角闪；设置双击功能 |
| 对讲机 | 组呼模式、单呼模式 | 登录且有权限时选择组呼小组或在线单呼成员 |
| 设置 | 设备信息、亮度、音量、息屏、网络、跌倒检测、升级 | 查看状态或修改设备参数 |

## 状态栏

| 显示内容 | 含义 |
| --- | --- |
| 警号或游客 | 显示当前登录身份；游客模式显示“游客” |
| 信号图标 | 网络和 TCP 链路均正常时按信号等级显示；显示最低状态时表示链路尚未完整建立 |
| 电量 | 显示当前电量百分比；充电时电量文字显示为绿色 |

提示：网络断开或后台重连通常不会阻止定位页面、游客模式或自动息屏。需要对讲时，设备会根据当前连接状态给出提示。

# 2 开机与登录

## 2.1 开机

按设备电源键开机，等待启动页面完成。

启动完成后进入登录页面。登录页面包含 M、F 前缀选择、六位数字输入框、删除和确认按键。

开机后设备会在后台尝试建立网络和 TCP 连接；连接提示只在登录页生命周期内按需显示，后续重连主要在后台执行。

## 2.2 普通警号登录

根据警号首字母选择 M 或 F。

依次输入六位数字警号。输入错误时点击“删除”修改。

点击“确认”。屏幕显示登录进度，设备等待服务器应答。

登录成功后进入定位一级页面，并刷新当前警员姓名和可用组呼、单呼信息。

| 提示 | 说明 |
| --- | --- |
| 请输入6位编号 | 输入的数字不足六位，请补齐后再确认 |
| 等待网络 | 设备正在等待蜂窝网络准备完成 |
| 登录中 | 已提交登录请求，正在等待服务器应答 |
| 警号未注册或登录失败 | 服务器已明确拒绝本次登录，请核对警号或联系管理员 |
| 网络连接中或 TCP 连接中 | 当前连接尚未完成，可等待恢复后再次确认登录 |

## 2.3 无网络时的处理

如果确认登录时网络或 TCP 尚未准备好，设备会弹出网络状态确认框。选择继续后可进入游客模式；取消则留在登录页，后台继续尝试连接。

登录结果：只有本次登录事务收到成功应答后，设备才会进入普通登录业务页。被拒绝的登录不会被当作成功。

# 3 游客模式

在登录页面输入 000000 并点击“确认”，设备直接进入本地游客模式，不发送 TCP 登录包。游客身份在状态栏和定位详情中显示为“游客”。

| 游客模式支持 | 游客模式不支持 |
| --- | --- |
| 查看定位一级页面和定位详情 | 组呼、单呼和 PTT 对讲 |
| 查看电量、信号和设备状态 | 加入组呼小组或选择单呼成员 |
| 使用肩灯、音量、亮度、息屏和部分设置 | 依赖 POC 权限的通信业务 |

游客模式仍可后台获取定位并在满足条件时上传定位数据。网络恢复后，设备可能提示“网络正常，是否重新登录？”，确认后返回登录页重新输入警号；取消则继续保持游客身份。

# 4 定位功能

## 4.1 定位一级页面

定位一级页面显示当前定位摘要，包括姓名或游客、经度、纬度、海拔、卫星数量、时间和星期。点击定位图标进入定位详情。

## 4.2 定位详情

定位详情显示当前用户姓名和警号。普通登录显示实际警号，游客模式显示“警号：游客”。点击“切换用户”可以结束当前身份并返回登录页面。

## 4.3 定位采集和上报

GNSS 初始化失败时，设备会自动重试，不需要用户反复操作。

初始化成功后先进行短周期采集，最多尝试十次；获得有效定位后可提前进入正常采集周期。

正常采集周期为约 30 秒一次。定位结果满足上报条件时通过 TCP 上传。

对讲业务真正占用通信流程时，定位上报可能暂存，业务结束后再发送；空闲状态和没有组呼时不会被误判为对讲忙碌。

# 5 组呼和单呼

使用条件：组呼和单呼仅对正常登录且具备 POC 权限的账号开放。游客模式或 POC 权限关闭时，相关页面不可用。

## 5.1 选择组呼小组

进入“对讲机”，选择“组呼模式”。

在列表中选择目标小组。列表包含“无/退出”选项；选择其他小组时按屏幕提示确认。

确认后等待入组完成。入组成功后可使用 PTT 对讲。

## 5.2 选择单呼成员

进入“对讲机”，选择“单呼模式”。

列表只显示当前在线且可呼叫的成员，不显示离线成员和本机。

选择成员并确认。结束单呼时选择“无/解散”。

刷新名单：成员和小组信息由平台名单提供。进入登录后设备会刷新一次，页面中的刷新操作可能需要等待网络请求完成。

# 6 PTT 对讲

PTT 是按住讲话、松开结束的对讲方式。对讲前请确认已经正常登录并加入可用组呼小组，或已选择单呼成员。

按住对讲键，设备申请麦权。屏幕提示“正在申请麦权”时请保持按住。

获得麦权后，屏幕提示“正在讲话中”，此时对着麦克风讲话。

松开对讲键，设备停止本地采音并释放麦权。

收到远端讲话时，设备自动播放语音，并显示当前讲话成员和通话类型。

| 现象 | 处理 |
| --- | --- |
| 游客身份，无法对讲 | 当前是游客模式，需要返回登录页使用已注册警号登录 |
| 正在申请麦权时间较长 | 保持按键并确认信号图标正常；网络未恢复时先松开，待连接正常后重试 |
| 抢麦失败或释放麦权失败 | 松开按键，等待提示消失后重新尝试；持续失败时检查网络状态 |
| 对讲中定位暂未上报 | 属于业务优先级处理，通话结束后会恢复定位上报 |

# 7 肩灯与双击模式

## 7.1 屏幕设置肩灯模式

进入“肩灯”，选择“肩灯模式”。

选择“关闭”“红蓝交替闪”或“红蓝对角闪”。

出现“确认修改？”后点击“确认”；点击“取消”保持原设置。

## 7.2 肩灯按键操作

| 操作 | 结果 |
| --- | --- |
| 短按，2 秒内松开 | 肩灯开启时关闭；肩灯关闭时打开红蓝交替闪；红蓝对角闪时关闭 |
| 长按至少 2 秒后松开 | 切换双击模式开启或关闭，并提示切换后的状态约 2 秒 |
| 长按达到 2 秒仍不松开 | 只触发本次切换，不会每隔 2 秒重复切换；松开并完成防抖后才能再次操作 |

双击模式开启时，设备可根据加速度传感器的双击事件切换肩灯；关闭时不响应双击切换，但不影响肩灯按键短按。

# 8 音量操作

音量可以在“设置 > 音量”页面通过滑块调节，也可以使用设备侧面的音量增加键和音量减少键调节。音量范围为 0 到 11 级。

按下音量键后会尽快播放按键提示音。必须松开后，下一次按下才算新的调节操作。

屏幕会短暂显示音量滑条和当前级数。

音量连续 1 分钟没有变化后自动保存，设备重启后沿用已保存值。

# 9 屏幕亮度和自动息屏

## 9.1 调节屏幕亮度

进入“设置 > 屏幕亮度”，拖动竖向滑块调节亮度。界面显示范围为 5% 到 100%。设备对硬件最大亮度做了限制，显示 100% 时已经是当前设备可用的最高体验亮度。

## 9.2 设置自动息屏

进入“设置 > 息屏时间”，可选择 10 秒、15 秒、20 秒、30 秒、1 分钟或“永不息屏”。选择后按提示确认。

登录成功进入业务页或进入游客模式后，才开始计算息屏时间。

触摸、按键、对讲等活动会重新计时；真正处于对讲忙碌状态时不会息屏。

网络断开、网络重连或后台定位处理不会单独阻止息屏。

屏幕息屏后，按屏幕控制键或触发有效操作可唤醒屏幕。

屏幕亮度连续 1 分钟没有变化后自动保存。

# 10 电量和充电状态

状态栏显示电量百分比。电池采样由后台低优先级任务完成，不会阻塞触摸、通信和对讲。

| 显示状态 | 含义 |
| --- | --- |
| 绿色电量文字 | 设备正在充电 |
| 绿色 100% | 充电计时达到显示上限，但充电芯片尚未确认充满 |
| 白色 100% | 充电芯片确认已充满 |
| 电量最低显示 1% | 电压很低时仍显示 1%，不显示 0% |

使用建议：长时间存放或低电量使用前请及时充电。电量百分比经过滤波和状态判断，插拔电源、按键或音频负载瞬间变化时，显示不会立即跟随瞬态跳变。

# 11 网络状态和 SIM 卡信息

进入“设置 > 网络状态”可查看 SIM 卡号、信号值和网络状态，点击“刷新”重新读取。网络状态页面显示的是蜂窝网络状态；状态栏信号图标还会同时考虑 TCP 链路是否建立。

| 项目 | 正常显示 | 异常显示 |
| --- | --- | --- |
| SIM 卡号 | 显示 ICCID | 显示“--”，表示暂未读取到 |
| 信号值 | 显示信号等级和 dBm | 显示“无”或信号等级较低 |
| 网络状态 | 成功连接 | 连接失败 |

排查顺序：遇到登录或对讲异常时，先确认 SIM 卡已插入，再查看信号和网络状态，最后重新尝试登录或 PTT。

# 12 软件升级

进入“设置 > 升级”。

查看当前软件版本，点击“查询新版本”。

有可用版本时，按屏幕提示确认下载和升级。设备会显示下载、准备升级和重启等状态。

设备重启完成后再次进入升级页面，核对当前软件版本。

| 升级阶段 | 用户注意事项 |
| --- | --- |
| 查询和下载 | 保持网络稳定，不要反复点击查询按钮 |
| 准备升级 | 保持设备供电，等待设备自行处理 |
| 重启升级 | 不要断电、拔电或操作按键 |
| 失败提示 | 记录提示内容，确认网络和电量后再按提示重试；以重启后版本查询结果为最终判断 |

# 13 用户切换和强制下线

## 13.1 主动切换用户

在定位详情页面点击“切换用户”。

在确认框中点击“确认”，屏幕显示“正在退出... ...”。旧账号的对讲操作会立即屏蔽。

退出流程完成或连接无法恢复后，设备返回登录页面。

重新选择 M 或 F，输入新警号并点击“确认”。游客模式切换用户时直接返回登录页面。

## 13.2 服务器强制下线

当同一警号在其他设备上强制登录，当前设备会被服务器退出。设备返回登录页面后播放“账号强制下线”语音提示。听到提示后，请重新输入警号登录。

# 14 常见提示和处理方法

| 现象或提示 | 建议处理 |
| --- | --- |
| 登录页面长时间等待网络 | 等待后台重连；确认登录时若仍无网络，按提示选择游客模式或稍后重试 |
| 警号未注册 | 核对 M/F 前缀和六位数字，确认账号已在平台注册 |
| 游客身份，无法对讲 | 游客模式不支持对讲，请返回登录页使用正常警号登录 |
| 组呼或单呼列表为空 | 确认已正常登录且有 POC 权限，等待成员名单刷新 |
| 单呼成员不见了 | 三级页面只显示在线成员，成员离线后会从列表隐藏 |
| 信号图标显示最低状态 | 检查网络状态页面，确认 SIM 卡和信号；TCP 未建立时不会显示正常信号等级 |
| 定位暂时没有有效坐标 | 将设备移到室外或开阔位置，等待 GNSS 自动重试 |
| 升级失败提示 | 保持供电和网络，重启后进入升级页面核对版本，再决定是否重试 |
| 肩灯按键没有立即切换 | 确认按键已松开并完成防抖；长按达到 2 秒只切换一次 |

## 需要联系维护人员的情况

开机后持续无法进入登录页面。

多次确认网络、SIM 卡和供电正常后仍无法建立连接。

I2C 肩灯、音频、屏幕或 GNSS 出现持续硬件错误。

升级重启后版本未变化且重复失败。

# 15 用户操作速查表

| 目标 | 操作路径 |
| --- | --- |
| 正常登录 | 登录页选择 M/F > 输入六位警号 > 确认 |
| 游客登录 | 登录页输入 000000 > 确认 |
| 进入定位详情 | 定位一级页面 > 点击定位图标 |
| 选择组呼 | 对讲机 > 组呼模式 > 选择小组 > 确认 |
| 选择单呼 | 对讲机 > 单呼模式 > 选择在线成员 > 确认 |
| 发起讲话 | 按住对讲键申请麦权 > 获得麦权后讲话 > 松开结束 |
| 切换肩灯 | 肩灯 > 肩灯模式 > 选择模式 > 确认 |
| 切换双击模式 | 肩灯 > 双击模式 > 开启或关闭 > 确认；或长按肩灯按键至少 2 秒 |
| 调节亮度 | 设置 > 屏幕亮度或肩灯亮度 > 拖动滑块 |
| 设置息屏 | 设置 > 息屏时间 > 选择时间 > 确认 |
| 查看网络 | 设置 > 网络状态 > 查看 SIM 卡、信号和网络状态 > 刷新 |
| 升级软件 | 设置 > 升级 > 查询新版本 > 按提示下载和重启 |
| 切换用户 | 定位详情 > 切换用户 > 确认 > 返回登录页 |

版本说明：本手册按当前项目版本整理。界面文字、可用选项和服务器提示可能随平台配置变化；实际操作时请优先遵循设备当前屏幕提示。