# MQTT OTA协议 V1.1

面向EC800M设备的远程升级控制协议

本版本基于《MQTT-OAT协议V1.0》修订。协议层负责版本查询、升级任务识别、适配判断、升级决策和状态上报；文件临时下载、完整性校验、重启、替换、异常保护和回滚由QuecDevZone官方app_fota接口负责。设备端不重复实现官方接口已经提供的底层升级能力。

# 1 协议范围和设计原则

保留升级任务编号task_id，用于标识一次具体升级任务并实现重复消息过滤。

采用设备主动查询最新版本的流程；平台也可以通过升级执行主题主动下发升级任务。

升级文件数量不固定，可以是1个文件，也可以是N个文件。

平台返回file_url文件数组，每个元素同时给出完整下载URL和设备端目标文件路径。

不实现下载百分比；使用准备升级、下载中、下载完成、准备重启、升级成功等阶段状态。

设备只有在软件版本、硬件版本、EC800M固件版本和当前运行条件均满足时，才允许调用app_fota。

同一个task_id最多启动一次app_fota；重复MQTT消息只返回当前任务状态，不重复启动升级。

# 2 术语和字段约定

| 术语 | 定义 |
| --- | --- |
| task_id | 一次具体升级任务的唯一编号，必填。用于关联查询、状态上报、重启后的结果和重复消息过滤。 |
| Software_Ver | 软件版本。建议使用x.y.z格式；设备根据本地版本比较规则判断是否为新版本。 |
| Hardware_Ver | 设备硬件版本。 |
| Firmware_Ver | EC800M固件版本。 |
| file_url | 不定长文件对象数组。每个对象必须包含完整下载地址url和设备端目标路径file_name。 |
| Total_File_Size | 全部升级文件大小之和，单位为字节。 |
| Updata_Sta | 兼容V1.0的升级状态字段。字段拼写保留，不在V1.1中强制更名。 |

# 3 MQTT主题、QoS和保留策略

| 方向 | 主题 | 用途 | QoS | Retain |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备↔平台 | /deviceStatusInfo/poc/Information/OTA_MSG/{deviceId} | 最新版本查询、查询响应、升级状态上报 | 1 | false |
| 平台→设备 | /deviceStatusInfo/poc/Information/OTA_GotoUpgrad/{deviceId} | 平台主动下发升级执行任务 | 1 | false |

升级控制消息不使用Retain，避免设备重新上线后误执行历史升级命令。QoS 1允许重复投递，因此设备必须依靠request_id和task_id做幂等处理。

# 4 设备主动查询最新版本

设备连接MQTT并完成基础通信后，可主动查询平台当前是否存在适配本设备的新版本。查询消息继续使用OTA_MSG主题，并通过query_type与普通设备信息查询区分。

{
  "schema_version": "1.1",
  "deviceId": "33030002002000000590",
  "Information_sta": "query",
  "query_type": "latest_software",
  "request_id": "QUERY-20260918-000001",
  "Software_Ver": "1.1.0",
  "Hardware_Ver": "0.1.0",
  "Firmware_Ver": "EC800MCNGBR06A01M08"
}

| 字段 | 必填 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| deviceId | 是 | 目标设备ID，必须与主题中的设备ID一致。 |
| Information_sta | 是 | 固定为query。 |
| query_type | 是 | 固定为latest_software。 |
| request_id | 是 | 本次查询的唯一编号，响应必须原样带回。 |
| Software_Ver | 是 | 设备当前软件版本。 |
| Hardware_Ver | 是 | 设备当前硬件版本。 |
| Firmware_Ver | 是 | 设备当前EC800M固件版本。 |

# 5 平台返回无新版本

{
  "schema_version": "1.1",
  "deviceId": "33030002002000000590",
  "Information_sta": "report",
  "report_type": "latest_software",
  "request_id": "QUERY-20260918-000001",
  "has_update": 0
}

设备收到has_update=0后，不进入升级流程，不调用app_fota，记录本次查询结束。

# 6 平台返回有新版本

有新版本时，平台必须返回升级任务编号、目标版本、文件大小、适配硬件版本、适配固件版本和不定长file_url文件数组。

{
  "schema_version": "1.1",
  "deviceId": "33030002002000000590",
  "Information_sta": "report",
  "report_type": "latest_software",
  "request_id": "QUERY-20260918-000001",
  "has_update": 1,
  "task_id": "OTA-20260918-000001",
  "Upgrad_Software_Ver": "1.2.0",
  "Total_File_Size": 5242880,
  "Adapt_Hardware_Ver": "0.1.0",
  "Adapt_Firmware_Ver": "EC800MCNGBR06A01M08",
  "file_url": [
    {
      "url": "http://www.example.com/main.py",
      "file_name": "/usr/main.py"
    },
    {
      "url": "http://www.example.com/poc.py",
      "file_name": "/usr/microPOC/poc.py"
    }
  ]
}

| 字段 | 必填 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| has_update | 是 | 1表示存在新版本。 |
| task_id | 是 | 本次升级任务唯一编号，设备必须保留。 |
| Upgrad_Software_Ver | 是 | 目标软件版本。 |
| Total_File_Size | 是 | 全部文件大小之和，单位字节。 |
| Adapt_Hardware_Ver | 是 | 允许升级的硬件版本或版本集合。 |
| Adapt_Firmware_Ver | 是 | 允许升级的EC800M固件版本或版本集合。 |
| file_url | 是 | 至少包含1个文件对象；每项必须包含完整下载地址url和设备端目标路径file_name。 |

# 7 文件地址下发规则

平台通过file_url数组直接下发每个文件的完整下载URL和设备端目标路径，设备无需拼接地址。设备按数组顺序解析文件项，并按官方app_fota接口的参数要求传入。

file_url = [
  {
    "url": "http://www.example.com/main.py",
    "file_name": "/usr/main.py"
  },
  {
    "url": "http://www.example.com/poc.py",
    "file_name": "/usr/microPOC/poc.py"
  }
]

设备直接使用每个对象中的url下载文件，并按对应file_name写入目标路径。

file_url中每个url必须是非空的完整HTTP或HTTPS地址，并且只能来自平台配置的可信地址。

file_url必须是非空数组；一个文件和多个文件均合法。

file_name必须是设备端目标文件的绝对路径，不允许为空、使用盘符路径或包含路径穿越符号。

V1.1中file_url的每个元素固定为对象格式，必须同时包含url和file_name；url用于下载，file_name用于指定设备端写入路径。

# 8 设备版本和适配判断

设备收到有新版本响应后，先判断是否允许升级，再由用户确认或设备策略决定是否执行。判断顺序如下：

校验deviceId、request_id和task_id。

检查task_id是否已经完成或正在执行；重复任务不得再次启动app_fota。

比较目标软件版本与当前软件版本。目标版本不是更新版本时，不执行升级。

检查当前硬件版本是否匹配Adapt_Hardware_Ver。

检查当前EC800M固件版本是否匹配Adapt_Firmware_Ver。

检查file_url、各文件项的url和file_name以及Total_File_Size是否有效。

检查设备当前是否空闲，不能在不允许的关键业务阶段直接启动升级。

| 判断结果 | 设备行为 |
| --- | --- |
| 可升级 | 允许进入准备升级，等待用户或设备策略确认。 |
| 版本已是最新 | 不调用app_fota，上报no_update。 |
| 硬件或固件不适配 | 不调用app_fota，上报incompatible。 |
| 升级任务重复 | 不重复执行，返回该task_id当前状态。 |
| 设备忙 | 不启动升级，上报device_busy，后续由业务策略重新查询。 |
| 数据无效 | 不启动升级，上报upgrade_fail并带参数错误信息。 |

# 9 升级决策和状态流程

设备查询最新版本
  ├─ has_update=0 → no_update
  └─ has_update=1
       ├─ 不适配 → incompatible
       ├─ 用户取消/策略拒绝 → rejected
       └─ 接受升级
            → preparing
            → 调用官方app_fota
            → downloading
            → download_complete
            → rebooting
            → 设备重启
            → 新程序启动自检
            → upgrading
            → upgrade_ok / upgrade_fail

设备不需要自行维护临时包、备份文件、替换文件或回滚标记。上图中的底层下载、校验、重启、替换和回滚由官方app_fota完成。设备只根据官方接口回调和启动后的版本结果更新协议状态。

# 10 升级状态上报

设备通过OTA_MSG主题上报升级状态。所有状态消息必须携带deviceId和task_id；如果有request_id，也应原样带回。

{
  "schema_version": "1.1",
  "deviceId": "33030002002000000590",
  "Information_sta": "upgrade_status",
  "task_id": "OTA-20260918-000001",
  "request_id": "QUERY-20260918-000001",
  "Updata_Sta": "preparing",
  "Upgrad_Software_Ver": "1.2.0"
}

| Updata_Sta | 含义 | 产生时机 |
| --- | --- | --- |
| no_update | 无新版本 | 平台返回has_update=0。 |
| update_available | 发现新版本 | 设备完成新版本信息解析。 |
| incompatible | 硬件或固件不适配 | 设备适配判断失败。 |
| rejected | 用户或设备策略拒绝 | 设备决定不升级。 |
| preparing | 准备升级 | 即将调用app_fota。 |
| downloading | 下载中 | 官方app_fota开始下载。 |
| download_complete | 下载完成 | 官方接口报告下载完成。 |
| rebooting | 准备重启 | 设备即将调用官方重启流程。 |
| upgrading | 升级处理中 | 重启后新程序正在完成启动确认。 |
| upgrade_ok | 升级成功 | 新软件版本启动并完成自检。 |
| upgrade_fail | 升级失败 | 官方接口或启动确认失败。 |
| device_busy | 设备忙 | 当前不满足启动升级条件。 |
| cancelled | 已取消 | 升级任务被明确取消。 |

# 11 官方app_fota责任边界

| 由设备协议业务层负责 | 由官方app_fota负责 |
| --- | --- |
| MQTT主题订阅和消息解析 | 升级文件临时下载 |
| task_id去重和状态关联 | 文件完整性校验 |
| 软件/硬件/EC800M固件适配判断 | 临时包管理 |
| 用户或策略升级决策 | 正式文件替换 |
| 解析file_url并组装app_fota参数 | 重启和开机替换 |
| 状态上报和UI提示 | 异常保护和失败回滚 |
| 重启后的版本确认 | 底层升级执行机制 |

# 12 平台主动下发升级任务

为兼容V1.0，平台仍可通过OTA_GotoUpgrad主题主动下发升级任务。设备收到后必须执行与主动查询相同的校验，不得因为消息来自主动下发主题而跳过版本和适配判断。

{
  "schema_version": "1.1",
  "deviceId": "33030002002000000590",
  "task_id": "OTA-20260918-000001",
  "Upgrad_Software_Ver": "1.2.0",
  "Total_File_Size": 5242880,
  "Adapt_Hardware_Ver": "0.1.0",
  "Adapt_Firmware_Ver": "EC800MCNGBR06A01M08",
  "file_url": [
    {
      "url": "http://www.example.com/main.py",
      "file_name": "/usr/main.py"
    },
    {
      "url": "http://www.example.com/poc.py",
      "file_name": "/usr/microPOC/poc.py"
    }
  ]
}

# 13 task_id幂等和重复消息规则

设备按task_id记录当前任务状态；同一task_id重复收到时，不得再次调用app_fota。

任务处于preparing、downloading、download_complete、rebooting或upgrading时，重复消息只重新上报当前状态。

任务已经upgrade_ok时，重复消息只返回upgrade_ok，不重新升级。

任务upgrade_fail后是否允许重试由策略决定；重新尝试必须使用新的task_id，或明确允许同task_id重试。V1.1默认不自动盲目重试。

request_id用于关联版本查询；task_id用于关联实际升级任务，两者不能混用。

# 14 重启后确认

设备重启后优先读取官方app_fota提供的上次执行结果。如果官方接口不提供跨重启结果，则仅保存协议层最小元数据：task_id、目标软件版本和升级开始时间；不保存临时包、校验文件或回滚文件。

当前运行软件版本等于目标版本，并且启动自检通过：上报upgrade_ok。

版本未切换、启动自检失败或官方接口报告回滚：上报upgrade_fail。

无法确定结果时，不得直接上报upgrade_ok，应上报upgrade_fail或等待官方接口明确结果。

# 15 V1.0兼容和修订说明

| V1.0内容 | V1.1处理 |
| --- | --- |
| OTA_MSG主题 | 保留；增加query_type、report_type、request_id和task_id。 |
| OTA_GotoUpgrad主题 | 保留；升级任务字段改为支持不定长file_url文件对象数组。 |
| Updata_Sta字段 | 保留原字段名，新增更细的阶段值。 |
| file_url数组 | V1.1统一使用对象数组；每个对象包含完整下载地址url和设备端目标路径file_name。 |
| 单一文件示例 | 扩展为1个或N个文件均可。 |
| 直接覆盖文件的描述 | 改为调用官方app_fota，不在设备业务层自行实现。 |
| 下载百分比 | 不纳入V1.1；仅上报阶段状态。 |

# 16 实现验收条件

设备可以主动发送最新版本查询，并正确处理平台无新版本响应。

平台返回有新版本时，设备能解析task_id、目标版本、适配版本、文件大小和任意长度file_url。

file_url包含1个或多个文件对象时，均能读取正确的完整下载URL和设备端目标路径。

软件版本、硬件版本或EC800M固件版本不匹配时，不调用app_fota。

同一个task_id重复到达时，不重复执行升级。

app_fota执行期间能依次上报preparing、downloading、download_complete和rebooting。

重启后能根据官方接口结果和当前软件版本上报upgrade_ok或upgrade_fail。

不实现、不重复实现官方app_fota已经负责的临时包、校验、替换、重启和回滚逻辑。

版本：V1.1    文档性质：协议设计稿    基准：MQTT-OAT协议V1.0