- 协议内容

- 1.1 主题：设置

- Topoc: “ /deviceStatusInfo/poc/set/设备ID”

- QoS：1（确保至少送达一次）

- ‌Retain‌：false（不保留历史消息，除非需要最新状态）

- Json示例

- {

- "deviceId": "33030002002000000293",

- "setTempType": 1,

- "setTemp": 5,

- “PowerOnOff”:1,

- “ClothesFanOnOff”:1,

- “ClothesFanMode”:1,

- “CoolingFanMode”:1,

- “CoolingFan_Val”:80

- }

- 字段说明：

- deviceId:设备ID号

  - 设备主动发起主题时，填写自己的设备ID号

  - App端主动发起主题时，填写被设置的设备POC的设备ID号

- setTempType：设置温度类型

  - “setTempType”= 2：温度类型为档位制(当前可以固定该模式)

  - “setTempType”= 1：温度类型为数值制

- setTemp：设置制冷温度值

  - “setTempType”= 1时，setTemp范围0~5档

    - 0档最小：表示关闭

    - 5档最高：制冷效率开到最大

  - “setTempType”= 0时，setTemp范围16℃~28℃

    - 温度最小单位：1℃

- PowerOnOff：设备开关机

  - “PowerOnOff”=1时，压缩机开机

  - “PowerOnOff”=0时，压缩机关机 等于设置温度档位为0

- ClothesFanOnOff: 衣服空间内风扇电源开关

  - “ClothesFanOnOff”=1时，衣服空间内风扇电源打开

  - “ClothesFanOnOff”=0时，衣服空间内风扇电源关闭

- ClothesFanMode: 衣服空间内风扇电源控制模式

  - “ClothesFanMode”=1时，手动控制

  - “ClothesFanMode”=0时，自动控制 根据湿度百分比决定是否启动

- CoolingFanMode: 设备散热器工作模式

  - “CoolingFanMode”=1时，手动模式

  - “CoolingFanMode”=0时，自动模式

- CoolingFan_Val：设备散热器运行转速百分比值

  - 在手动模式下，该值就是要运行转速的百分比值，最大100

  - 在自动模式下，该值就是自动模式下，散热器最大运行转速的百分比值

- 说明：App端发布该主题 ，设备端订阅发主题

- 1.2 主题：设备信息

- Topoc: “ /deviceStatusInfo/poc/Information/设备ID”

- QoS：1（确保至少送达一次）

- ‌Retain‌：false（不保留历史消息，除非需要最新状态）

- Json示例一：

- {

- "deviceId": "33030002002000000293",

- "Information_sta": “query”

- }

- Json示例二：

- {

- "deviceId": "33030002002000000293",

- "Information_sta": “report”,

- "setTempType": 1,

- "setTemp": 5,

- “PowerOnOff”:1

- “InTemp”:24

- “OutTemp”:25

- “AmbientTemp”:38

- “YSJ_DeviceTemp”:50

- “GPS_Location”: {

- “Dimension”:xxx.xxx,

- “Longitude”:xxx,xxx,

- “Height”:xxx

- “Quantity”:xxxx

- “UTC_Time”:xxxx

- }

- “status”: "normal",

- “YSJ_Temp”:60,

- “CondenserTemp”:49,

- “ClothesTemp”:20,

- “ClothesHumidness”:38,

- “ClothesFanOnOff”:1,

- “ClothesFanMode”:1

- “Vol”:24.5,

- “Software_Ver”:”1.1.0”,

- “Firmware_Ver”:”EC800MCNGBR06A01M08_OCPU_QPY_BETA0813”,

- “Hardware_Ver”:”0.1.0”

- }

- 字段说明：

- deviceId:设备ID号

  - 设备主动发起主题时，填写自己的设备ID号

  - App端主动发起主题时，填写被设置的设备POC的设备ID号

- Information_sta:信息状态

  - “Information_sta”= “query”：表示信息查询，是App发起做信息获取意思，后续参数都可以不填

  - “Information_sta”= “report”：表示信息上报，是设备主动发起的，会附带一系列设备信息

- setTempType：当前设置温度类型

  - “setTempType”= 2：温度类型为档位制(当前可以固定该模式)

  - “setTempType”= 1：温度类型为数值制

- setTemp：当前设置温度值

  - “setTempType”= 1时，setTemp范围0~5档

    - 0档最小：表示关闭

    - 5档最高：制冷效率开到最大

  - “setTempType”= 0时，setTemp范围16℃~28℃

    - 温度最小单位：1℃

- PowerOnOff：设备开关机状态

  - “PowerOnOff”=1时，压缩机开机

  - “PowerOnOff”=0时，压缩机关机 等于设置温度档位为0

- InTemp：进水温度值 单位℃

- OutTemp：出水温度值 单位℃

- AmbientTemp：环境温度 单位℃

- YSJ_DeviceTemp：压缩机驱动板温度 单位℃

- GPS_Location：GPS定位信息

  - “Dimension”:维度

  - “Longitude”:经度

  - “Height”：海拔高度

  - “Quantity”：卫星数量

  - “UTC_Time”：定位生成时间

- status:设备状态 ，异常还没做，先默认”normal”正常

- YSJ_Temp：压缩机温度 单位℃

- CondenserTemp：冷凝器温度 单位℃

- ClothesTemp：衣服空间内温度 单位℃

- ClothesHumidness：衣服空间内湿度 单位%RH(相对湿度百分比)

- ClothesFanOnOff: 衣服空间内风扇电源开关

  - “ClothesFanOnOff”=1时，当前衣服空间内风扇电源打开

  - “ClothesFanOnOff”=0时，当前衣服空间内风扇电源关闭

- ClothesFanMode: 衣服空间内风扇电源控制模式

  - “ClothesFanMode”=1时，当前为手动控制

  - “ClothesFanMode”=0时，当前为自动控制 根据湿度百分比决定是否启动

- “Vol”: 电池电压值 单位V

- Software_Ver: 软件版本

- Firmware_Ver: 固件版本

- Hardware_Ver：硬件版本

- 说明：App端和设备端都有可能发布该主题 ，所以设备端和app端都要订阅该主题

- 1.3 软件升级主题：设备升级信息

- Topoc: “ /deviceStatusInfo/poc/Information/OTA_MSG/设备ID”

- Json示例一：

- {

- "deviceId": "33030002002000000293",

- "Information_sta": “query”

- }

- Json示例二：

- {

- "deviceId": "33030002002000000293",

- "Information_sta": “report”,

- “Software_Ver”:”1.1.0”,

- “Firmware_Ver”:”EC800MCNGBR06A01M08_OCPU_QPY_BETA0813”,

- “Hardware_Ver”:”0.1.0”,

- “Updata_Sta”:”not start”,

- “TotalUser_ROM”:576.0,

- “RemainingUser_ROM”:384.5

- }

- 字段说明：

- deviceId:设备ID号

  - 设备主动发起主题时，填写自己的设备ID号

  - APP/平台端主动发起主题时，填写被查询的设备POC的设备ID号

- Information_sta:信息状态

  - “Information_sta”= “query”：表示信息查询，是APP/平台端发起做设备升级信息获取意思，后续参数都可以不填

  - “Information_sta”= “report”：表示设备升级信息上报，是设备主动发起的，会附带一系列设备版本信息

- Software_Ver: 软件版本

- Firmware_Ver: 固件版本

- Hardware_Ver：硬件版本

- Updata_Sta: 升级状态

  - “Updata_Sta”= “not start”：未开始/未开始升级

  - “Updata_Sta”= “downloading”：下载中

  - “Updata_Sta”= “download timeout”：下载超时

  - “Updata_Sta”= “download fail”：下载失败

  - “Updata_Sta” = “upgrading”：升级中

  - “Updata_Sta” = “upgrade ok”：升级完成

- TotalUser_ROM:总用户空间大小 单位KB

- RemainingUser_ROM:剩余用户空间大小 单位 KB

- 说明：App/平台端和设备端都有可能发布该主题 ，所以设备端和App/平台端都要订阅该主题

- 1.4 软件升级主题：要求设备执行设备升级

- Topoc: “ /deviceStatusInfo/poc/Information/OTA_GotoUpgrad/设备ID”

- Json示例一：

- {

- "deviceId": "33030002002000000293",

- “Upgrad_Software_Ver”:”1.2.0”,

- “file_url”:[

- {‘url’:http://www.example.com/main.py’,’file_name’:’/usr/main.py’},

- {‘url’:http://www.example.com/poc.py’,’file_name’:’/usr/microPOC/poc.py’}

- ]

- }

- 字段说明：

- deviceId:设备ID号

  - 填写被要求升级的设备POC的设备ID号

- Upgrad_Software_Ver: 升级文件的版本号

- file_url:要下载文件的url内容==>列表类型

  - 一个文件一个字典元素；每个字典里两个键值对

  - 多个文件下载就多个字典元素

  - 健’url’的值=待下载文件的url (‘http://www.example.com/main.py’)

  - 健’file_name’的值=本地待升级文件的绝对路径(’/usr/microPOC/poc.py’)