技术协议 · 内部讨论稿

POC公网对讲私有协议

TCP控制信令、UDP语音与HTTPS资源查询规范

文档版本：V0.5

协议版本：0x01 0x00

编制日期：2026-08-11

编制依据：POC私有协议逻辑.xmind

文档状态：协议框架确认稿 / 字段讨论稿

本版约束：TCP应答消息类型等于请求消息类型按位或0x80；请求发送方生成16位随机request_cnt，接收方应答时填写request_cnt+1。该规则按当前确认方案固化在本文档中。

修订记录

| 版本 | 日期 | 状态 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| V0.1 | 2026-08-11 | 讨论稿 | 根据POC私有协议逻辑.xmind及已确认TCP帧规则生成首版协议文档。 |

1. 范围与目标

本文档定义公网POC对讲终端与服务端之间的私有通信协议。协议由HTTPS资源查询、TCP控制信令和UDP实时语音三部分组成，覆盖设备登录、心跳、组呼选择、单呼邀请、模式设置、麦权管理及G711语音传输。

HTTPS：查询终端已授权加入的小组及小组成员信息。

TCP：维持长连接并承载可靠控制信令。

UDP：承载G711实时语音和UDP心跳。

2. 名词与角色

| 名词 | 说明 |
| --- | --- |
| 设备/终端 | 运行QuecPython的公网POC对讲设备。 |
| 服务器 | 提供身份校验、组管理、单呼管理、麦权仲裁和语音转发。 |
| 组呼 | 终端进入指定小组后进行的半双工群组对讲。 |
| 单呼 | 两个终端之间建立的私有对讲通道。 |
| 麦权 | 允许某一终端发送语音的临时占用权限。 |
| 请求消息 | 由设备或服务器主动发起、需要对端应答的TCP消息。 |
| 应答消息 | 对请求消息的处理结果，消息类型为请求类型¦0x80。 |

3. 通用编码规则

TCP多字节整数统一采用网络字节序，即高字节在前。

设备ID使用20字节ASCII字符串，不添加结尾NUL字符。

警用编号使用7字节ASCII字符串：M+6位数字或F+6位数字。

中文姓名使用UTF-8编码；先发送1字节name_len，再发送name_len字节正文。

name_len表示UTF-8字节数，不表示中文字符数量。当前业务姓名为2至4个中文字符。

保留字段发送方必须置0，接收方应忽略未知保留字段。

TCP包长度包括固定头、可变消息体和末尾2字节CRC。

变长字符串示例：姓名“张三”的UTF-8正文为E5 BC A0 E4 B8 89，共6字节，因此编码为06 E5 BC A0 E4 B8 89。

4. TCP统一帧格式

TCP是字节流协议，可能发生粘包和拆包。接收方必须先缓存数据，根据magic定位帧头，再读取packet_length，直到缓存达到完整包长度后才进行CRC验证和业务解析。

| 偏移 | 字段 | 长度 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | magic | 2 | 固定为0x48 0x54，对应ASCII字符HT。 |
| 2 | version | 2 | 协议版本号，当前固定为0x01 0x00。 |
| 4 | msg_type | 1 | 请求类型范围0x01~0x7F；应答类型=request_type¦0x80。 |
| 5 | packet_length | 2 | UINT16，整个TCP数据包的字节数，包含CRC。 |
| 7 | request_cnt | 2 | UINT16；请求为随机数，应答为请求值+1。 |
| 9 | payload | N | 业务消息体，可为0字节或变长字段。 |
| 9+N | crc16 | 2 | CRC-16/CCITT-FALSE，高字节在前。 |

request_cnt长度说明：本版本request_cnt固定为UINT16（2字节），请求范围为0x0000~0xFFFE，应答使用请求值+1。

最小TCP包长度为11字节；payload长度=packet_length-11。

4.1 request_cnt规则

| 场景 | 规则 |
| --- | --- |
| 新请求 | 请求发起方生成0x0000~0xFFFE范围内的16位随机数。 |
| 正常应答 | 应答方填写(request_cnt+1)，不得重新生成随机数。 |
| 请求重发 | 同一个业务请求重发时沿用原request_cnt。 |
| 新业务请求 | 重新生成随机数；同一连接近期请求不得重复。 |
| 匹配应答 | 请求方以response.request_cnt-1匹配原请求。 |
| 服务端主动请求 | 服务端生成随机request_cnt，设备应答时同样加1。 |

边界约束：请求随机数不得使用0xFFFF，避免应答加1后发生16位溢出。

4.2 消息类型分配

| 业务消息 | 请求类型 | 应答类型 | 发起方向 |
| --- | --- | --- | --- |
| 设备登录 | 0x01 | 0x81 | 设备→服务器 |
| TCP心跳 | 0x02 | 0x82 | 设备→服务器 |
| 进入某对讲组 | 0x03 | 0x83 | 设备→服务器 |
| 建立邀请单呼人员 | 0x04 | 0x84 | 设备→服务器 |
| 受邀单呼请求 | 0x05 | 0x85 | 服务器→设备 |
| 解散单呼通道 | 0x06 | 0x86 | 双向均可发起 |
| 模式设置 | 0x07 | 0x87 | 设备→服务器 |
| 抢麦指令 | 0x08 | 0x88 | 设备→服务器 |
| 释放麦指令 | 0x09 | 0x89 | 设备→服务器 |
| 麦权超时强制释放 | 0x0A | 0x8A | 服务器→设备 |
| 麦权被占用通知 | 0x0B | 0x8B | 服务器→设备 |
| 麦空闲通知 | 0x0C | 0x8C | 服务器→设备 |
| 定位信息上传 | 0x0D | 0x8D | 设备→服务器 |

后续新增请求从0x0C开始顺序分配；0x80~0xFF保留为应答类型空间。

5. TCP业务消息

本章示例角色固定如下；所有设备ID、警员编号均取自当前测试范围，姓名使用UTF-8长度前缀。

| 角色 | 设备ID | 警员编号 | 警员姓名 |
| --- | --- | --- | --- |
| A设备 / 邀请方 | 33030002002000000290 | F100001 | 张三 |
| B设备 / 被邀请方 | 33030002002000000300 | M100001 | 李四 |
| C设备 / 备用成员 | 33030002002000000400 | F100201 | 王五 |

示例报文说明：以下每条十六进制报文均为完整TCP帧，末尾2字节为CRC-16/CCITT-FALSE；应答类型为请求类型¦0x80，应答request_cnt为请求值+1。

5.1 设备登录（0x01/0x81）

设备登录请求0x01消息体

| 字段 | 类型 | 长度/字节 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| device_id | ASCII | 20 | 设备唯一ID，固定20字节。 |
| police_no | ASCII | 7 | M+6位数字表示民警，F+6位数字表示辅警。 |

设备登录应答0x81消息体

| 字段 | 类型 | 长度/字节 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| login_result | UINT8 | 1 | 0x00成功，0x01失败。 |

服务器检查设备ID是否注册，并校验设备ID和警用编号是否一致。全部一致时登录成功，否则失败。

设备登录请求示例：device_id=33030002002000000290，police_no=F100001，device_udp_port=5000；msg_type=0x01；request_cnt=0x0001；packet_length=40字节。

48 54 01 00 01 00 28 00 01 33 33 30 33 30 30 30 32 30 30 32 30 30 30 30 30 30 32 39 30 46 31 30 30 30 30 31 13 88 A5 D0

设备登录应答示例：login_result=0x00成功；msg_type=0x81；request_cnt=0x0002；packet_length=12字节。

48 54 01 00 81 00 0C 00 02 00 B6 A3

5.2 TCP心跳（0x02/0x82）

心跳请求0x02消息体

| 字段 | 类型 | 长度/字节 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| device_id | ASCII | 20 | 设备唯一ID。 |

心跳应答0x82消息体

消息体长度为0字节。

TCP心跳请求示例：device_id=33030002002000000290；msg_type=0x02；request_cnt=0x0011；packet_length=31字节。

48 54 01 00 02 00 1F 00 11 33 33 30 33 30 30 30 32 30 30 32 30 30 30 30 30 30 32 39 30 C1 78

TCP心跳应答示例：消息体长度为0字节；msg_type=0x82；request_cnt=0x0012；packet_length=11字节。

48 54 01 00 82 00 0B 00 12 B6 ED

5.3 进入某对讲组（0x03/0x83）

进入组请求0x03消息体

| 字段 | 类型 | 长度/字节 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| device_id | ASCII | 20 | 设备唯一ID。 |
| group_id | UINT32 | 4 | 准备进入的小组编号。 |

进入组应答0x83消息体

| 字段 | 类型 | 长度/字节 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| device_id | ASCII | 20 | 设备唯一ID。 |
| group_id | UINT32 | 4 | 请求进入的小组编号。 |
| join_result | UINT8 | 1 | 0x00成功，0x01失败。 |

进入组请求示例：device_id=33030002002000000290，group_id=1001；msg_type=0x03；request_cnt=0x0021；packet_length=35字节。

48 54 01 00 03 00 23 00 21 33 33 30 33 30 30 30 32 30 30 32 30 30 30 30 30 30 32 39 30 00 00 03 E9 65 2C

进入组应答示例：join_result=0x00成功，group_id=1001；msg_type=0x83；request_cnt=0x0022；packet_length=36字节。

48 54 01 00 83 00 24 00 22 33 33 30 33 30 30 30 32 30 30 32 30 30 30 30 30 30 32 39 30 00 00 03 E9 00 C4 69

5.4 建立邀请单呼人员（0x04/0x84）

邀请单呼请求0x04消息体

| 字段 | 类型 | 长度/字节 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| device_id | ASCII | 20 | 邀请方设备ID。 |
| target_device_id | ASCII | 20 | 被邀请人员设备ID。 |

服务器邀请单呼第一次应答0x84消息体

| 字段 | 类型 | 长度/字节 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| ack_num | UINT8 | 1 | 固定为1，表示服务器已受理并正在处理。 |
| invite_status | UINT8 | 1 | 邀请最终状态，见下表。 |

服务器邀请单呼第二次应答0x84消息体

| 字段 | 类型 | 长度/字节 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| ack_num | UINT8 | 1 | 固定为2，表示本次为最终应答。 |
| invite_status | UINT8 | 1 | 邀请最终状态，见下表。 |
| group_id | UINT32 | 4 | 单呼生成的临时组编码，0x00 00 00 00,表示没用生成临时组 |

| 值 | 状态 |
| --- | --- |
| 0x00 | 被邀请人员同意 |
| 0x01 | 被邀请人员未上线 |
| 0x02 | 被邀请人员主动拒绝 |
| 0x03 | 被邀请人员正在组呼对讲中 |
| 0x04 | 被邀请人员响应超时 |
| 0x05 | 被邀请人员单呼通道占用中 |
| 0x06 | 受理中；由第一次应答的ack_num=1表达 |

0x84应答规则：目标离线、正在组呼或单呼通道已占用等可由服务器立即判定的失败，服务器只发送一次最终应答：ack_num=1，invite_status=0x01 或者invite_status=0x03 或者invite_status=0x05。目标在线且可发起邀请时，服务器先发送ack_num=1，invite_status=0x06表示受理中，再发送0x05通知目标设备；收到0x85或等待超时后，再发送ack_num=2的最终应答。对于同一条0x04请求，两次0x84应答均使用原请求request_cnt+1，由ack_num区分处理阶段。

5.4.1 情况一：目标设备未上线，只应答一次

单呼邀请请求示例（目标离线）：device_id=33030002002000000290，target_device_id=33030002002000000300；msg_type=0x04；request_cnt=0x0001；packet_length=51字节。

48 54 01 00 04 00 33 00 01 33 33 30 33 30 30 30 32 30 30 32 30 30 30 30 30 30 32 39 30 33 33 30 33 30 30 30 32 30 30 32 30 30 30 30 30 30 33 30 30 4D 91

单呼邀请唯一应答示例（目标离线）：ack_num=1，invite_status=0x01目标设备未上线；服务器不再发送0x05；msg_type=0x84；request_cnt=0x0002；packet_length=13字节。

48 54 01 00 84 00 0D 00 02 01 01 94 FB

5.4.2 情况二：目标在线，先受理后返回最终结果

单呼邀请请求示例（目标在线）：device_id=33030002002000000290，target_device_id=33030002002000000300；msg_type=0x04；request_cnt=0x0011；packet_length=51字节。

48 54 01 00 04 00 33 00 11 33 33 30 33 30 30 30 32 30 30 32 30 30 30 30 30 30 32 39 30 33 33 30 33 30 30 30 32 30 30 32 30 30 30 30 30 30 33 30 30 72 FA

单呼邀请第一次应答示例（受理中）：ack_num=1，invite_status=0x06受理中；msg_type=0x84；request_cnt=0x0012；packet_length=13字节。

48 54 01 00 84 00 0D 00 12 01 06 A7 7F

服务器向B设备发送受邀单呼通知示例：caller_device_id=33030002002000000290（张三）；msg_type=0x05；request_cnt=0x0001；packet_length=31字节。

48 54 01 00 05 00 1F 00 01 33 33 30 33 30 30 30 32 30 30 32 30 30 30 30 30 30 32 39 30 87 98

B设备接受邀请应答示例：device_id=33030002002000000300，answer_status=0x00接受邀请；msg_type=0x85；request_cnt=0x0002；packet_length=32字节。

48 54 01 00 85 00 20 00 02 33 33 30 33 30 30 30 32 30 30 32 30 30 30 30 30 30 33 30 30 00 C0 54

单呼邀请第二次应答示例（最终成功）：ack_num=2，invite_status=0x00邀请人员同意；msg_type=0x84；request_cnt=0x0012；packet_length=13字节。

48 54 01 00 84 00 0D 00 12 02 00 92 EA

5.5 受邀单呼请求（0x05/0x85）

服务器受邀通知0x05消息体

| 字段 | 类型 | 长度/字节 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| caller_device_id | ASCII | 20 | 邀请人设备ID。 |
| group_id | UINT32 | 4 | 单呼生成的临时组编码 |

设备受邀应答0x85消息体

| 字段 | 类型 | 长度/字节 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| device_id | ASCII | 20 | 受邀设备ID。 |
| group_id | UINT32 | 4 | 单呼生成的临时组编码 |
| answer_status | UINT8 | 1 | 设备处理受邀请求的结果。 |

| 值 | 状态 |
| --- | --- |
| 0x00 | 接收邀请 |
| 0x01 | 手动拒绝邀请 |
| 0x02 | 正在组呼对讲中，自动拒绝 |
| 0x04 | 单呼通道已建立，拒绝 |

受邀单呼通知示例（情况一：李四接收）：caller_device_id=33030002002000000290（张三）；msg_type=0x05；request_cnt=0x0011；packet_length=31字节。

48 54 01 00 05 00 1F 00 11 33 33 30 33 30 30 30 32 30 30 32 30 30 30 30 30 30 32 39 30 09 55

受邀单呼应答示例（情况一：李四接收）：device_id=33030002002000000300，answer_status=0x00接收邀请；msg_type=0x85；request_cnt=0x0012；packet_length=32字节。

48 54 01 00 85 00 20 00 12 33 33 30 33 30 30 30 32 30 30 32 30 30 30 30 30 30 33 30 30 00 7D 12

受邀单呼通知示例（情况二：李四拒绝）：caller_device_id=33030002002000000290（张三）；msg_type=0x05；request_cnt=0x0021；packet_length=31字节。

48 54 01 00 05 00 1F 00 21 33 33 30 33 30 30 30 32 30 30 32 30 30 30 30 30 30 32 39 30 8A 23

受邀单呼应答示例（情况二：李四拒绝）：device_id=33030002002000000300，answer_status=0x01手动拒绝邀请；msg_type=0x85；request_cnt=0x0022；packet_length=32字节。

48 54 01 00 85 00 20 00 22 33 33 30 33 30 30 30 32 30 30 32 30 30 30 30 30 30 33 30 30 01 BA D8

5.6 解散单呼通道（0x06/0x86）

设备主动结束单呼时由设备发送0x06；服务器因长期无讲话或转发另一设备的结束请求时，也使用0x06。接收方统一返回0x86。

解散请求0x06消息体

| 字段 | 类型 | 长度/字节 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| device_id | ASCII | 20 | 请求解散单呼通道的设备ID。 |
| group_id | UINT32 | 4 | 单呼生成的临时组编码 |

解散应答0x86消息体

| 字段 | 类型 | 长度/字节 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| device_id | ASCII | 20 | 设备ID。 |
| release_result | UINT8 | 1 | 0x00解散成功，0x01解散失败。 |

解散单呼请求示例：device_id=33030002002000000290；msg_type=0x06；request_cnt=0x0001；packet_length=31字节。

48 54 01 00 06 00 1F 00 01 33 33 30 33 30 30 30 32 30 30 32 30 30 30 30 30 30 32 39 30 49 44

解散单呼应答示例：device_id=33030002002000000290，release_result=0x00解散成功；msg_type=0x86；request_cnt=0x0002；packet_length=32字节。

48 54 01 00 86 00 20 00 02 33 33 30 33 30 30 30 32 30 30 32 30 30 30 30 30 30 32 39 30 00 CC F3

5.8 抢麦指令（0x08/0x88）

抢麦请求0x08消息体

| 字段 | 类型 | 长度/字节 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| device_id | ASCII | 20 | 请求麦权的设备ID。 |
| group_id | UINT32 | 4 | 组呼为组编码，单呼为邀请单呼返回的临时编码 |

抢麦应答0x88消息体

| 字段 | 类型 | 长度/字节 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| floor_status | UINT8 | 1 | 0x00抢麦成功，0x01麦被占用，0x02抢麦被拒绝。 |
| udp_port | UINT16 | 2 | 服务器分配或返回的语音UDP端口号。 |

设备在发送语音包前，先向0x88返回的udp_port发送一个UDP心跳包。

抢麦请求示例：device_id=33030002002000000290；msg_type=0x08；request_cnt=0x0021；packet_length=31字节。

48 54 01 00 08 00 1F 00 21 33 33 30 33 30 30 30 32 30 30 32 30 30 30 30 30 30 32 39 30 C4 84

抢麦应答示例：floor_status=0x00抢麦成功，udp_port=6000；msg_type=0x88；request_cnt=0x0022；packet_length=14字节。

48 54 01 00 88 00 0E 00 22 00 17 70 30 56

5.9 释放麦指令（0x09/0x89）

释放麦请求0x09消息体

| 字段 | 类型 | 长度/字节 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| device_id | ASCII | 20 | 设备ID。 |
| group_id | UINT32 | 4 | 填写设备当前抢的麦编号 |

释放麦应答0x89消息体

| 字段 | 类型 | 长度/字节 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| device_id | ASCII | 20 | 设备ID。 |
| group_id | UINT32 | 4 | 组呼为组编码，单呼为邀请单呼返回的临时编码 |
| release_status | UINT8 | 1 | 0x00释放成功，0x01释放失败。 |

释放麦请求示例：消息体长度为0字节；msg_type=0x09；request_cnt=0x0031；packet_length=11字节。

48 54 01 00 09 00 0B 00 31 6C C3

释放麦应答示例：device_id=33030002002000000290，release_status=0x00释放成功；msg_type=0x89；request_cnt=0x0032；packet_length=32字节。

48 54 01 00 89 00 20 00 32 33 33 30 33 30 30 30 32 30 30 32 30 30 30 30 30 30 32 39 30 00 5D F1

5.10 麦权超时强制释放（0x0A/0x8A）

服务器检测到麦权超时后主动向当前占用设备发送0x0A，设备停止发送语音并返回0x8A。

强制释放请求0x0A消息体

消息体长度为0字节。

强制释放应答0x8A消息体

| 字段 | 类型 | 长度/字节 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| device_id | ASCII | 20 | 停止发送语音的设备ID。 |

麦权超时强制释放请求示例：消息体长度为0字节；msg_type=0x0A；request_cnt=0x0041；packet_length=11字节。

48 54 01 00 0A 00 0B 00 41 FC 86

麦权超时强制释放应答示例：device_id=33030002002000000290；msg_type=0x8A；request_cnt=0x0042；packet_length=31字节。

48 54 01 00 8A 00 1F 00 42 33 33 30 33 30 30 30 32 30 30 32 30 30 30 30 30 30 32 39 30 E9 3A

5.11 麦权被占用通知（0x0B/0x8B）

当小组中某设备获得麦权后，服务器向小组其他在线设备发送0x0B。

麦权占用通知0x0B消息体

| 字段 | 类型 | 长度/字节 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| name_len | UINT8 | 1 | 当前麦权占用者姓名UTF-8字节数。 |
| police_name | UTF-8 | name_len | 当前麦权占用者警察姓名。 |
| udp_port | UINT16 | 2 | 当前语音转发使用的UDP端口号。 |
| group_id | UINT32 | 4 | 填写被占用的组编号 |

设备在发送0x8B应答前，先向通知中的udp_port发送一个UDP心跳包。

麦权占用应答0x8B消息体

| 字段 | 类型 | 长度/字节 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| device_id | ASCII | 20 | 收到麦权占用通知的设备ID。 |

麦权被占用通知示例：police_name=王五，name_len=6字节，udp_port=6000；msg_type=0x0B；request_cnt=0x0051；packet_length=20字节。

48 54 01 00 0B 00 14 00 51 06 E7 8E 8B E4 BA 94 17 70 1F D7

麦权被占用通知应答示例：device_id=33030002002000000290；msg_type=0x8B；request_cnt=0x0052；packet_length=31字节。

48 54 01 00 8B 00 1F 00 52 33 33 30 33 30 30 30 32 30 30 32 30 30 30 30 30 30 32 39 30 22 43

5.12 麦权空闲通知（0x0C/0x8C）

当小组中麦权被释放后，服务器向小组其他在线设备发送0x0C。

麦权空闲通知0x0C消息体

| 字段 | 类型 | 长度/字节 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| group_id | UINT32 | 4 | 填写空闲的组编号 |

设备在发送0x8B应答前，先向通知中的udp_port发送一个UDP心跳包。

麦权空闲通知应答0x8C消息体

| 字段 | 类型 | 长度/字节 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| device_id | ASCII | 20 | 收到麦权空闲通知的设备ID。 |
| group_id | UINT32 | 4 | 填写空闲的组编号 |

5.13 定位信息上传（0x0D/0x8D）

当小组中麦权被释放后，服务器向小组其他在线设备发送0x0C。

定位信息上传0x0D消息体

| 字段 | 类型 | 长度/字节 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| device_id | ASCII | 20 | 设备ID。 |
| gnss_len | UINT8 | 1 | 定位数据长度，若数据长度为0，说明当前无定位数据 |
| gnss_str | ASCII | gnss_len | 定位数据 |

定位信息上传应答0x0D消息体

消息体长度为0字节。

6. UDP协议

UDP用于实时语音及UDP链路心跳。本版按照XMind内容定义最小业务字段，UDP不使用TCP的request_cnt和CRC16帧结构。

6.1 UDP消息类型

| udp_type | 消息 | 方向 | 消息体 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x01 | G711语音包 | 设备↔服务器 | voice_seq + G711语音数据 |
| 0x02 | UDP心跳 | 设备→服务器 | device_id |
| 0x82 | UDP心跳应答 | 服务器→设备 | 无 |

6.2 G711语音包

| 字段 | 类型 | 长度 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| udp_type | UINT8 | 1 | 固定0x01。 |
| voice_seq | UINT32 | 4 | 语音包递增序号，用于排序和丢包判断。 |
| g711_payload | BYTES | 可变 | G711语音包内容。 |

待确认项：G711 A-law或μ-law、采样率、单包时长及单包有效载荷长度需在媒体联调前确定。

G711语音包示例：udp_type=0x01，voice_seq=1，示例G711载荷8字节；packet_length=13字节。

01 00 00 00 01 D5 D5 D5 D5 55 55 55 55

6.3 UDP心跳

| 消息 | 字段 | 类型 | 长度 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 请求0x02 | device_id | ASCII | 20 | 设备唯一ID。 |
| 应答0x82 | - | - | 0 | 空消息体。 |

UDP心跳请求示例：udp_type=0x02，device_id=33030002002000000290；packet_length=21字节。

02 33 33 30 33 30 30 30 32 30 30 32 30 30 30 30 30 30 32 39 30

UDP心跳应答示例：udp_type=0x82，空消息体；packet_length=1字节。

82

7. HTTPS资源查询

HTTPS用于查询设备已授权的组及对应成员信息。接口URI、认证方式和JSON外层结构由服务端实现阶段补充，本版固定业务返回字段。

7.1 获取已加入组信息

| 字段 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| group_id | 整数或字符串 | 小组唯一编号。 |
| group_name | UTF-8字符串 | 小组显示名称。 |

7.2 获取指定组成员信息

| 字段 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| device_id | 字符串 | 成员设备ID。 |
| police_name | UTF-8字符串 | 成员警察姓名。 |
| online | 布尔值 | true在线，false离线。 |

http://ip:port/biz/deviceInfo/data?deviceId=33031111111111111111

{

{

"groupId": "111",

"groupName": "test",

"groupUsers": [

{

"deviceId": "3303222222222222",

"policeName": "张三",

"policeCode": "M031234",

"online": true

}

]

},

{

"groupId": "222",

"groupName": "test2",

"groupUsers": [

{

"deviceId": "3303222222222222",

"policeName": "李四",

"policeCode": "F031234",

"online": true

}

]

}

}

8. CRC16校验

| 参数 | 取值 |
| --- | --- |
| 算法 | CRC-16/CCITT-FALSE |
| 多项式 | 0x1021 |
| 初始值 | 0xFFFF |
| 输入反转 | false |
| 输出反转 | false |
| 结果异或 | 0x0000 |
| 覆盖范围 | 从magic首字节至payload末字节，不包含末尾CRC字段 |
| 传输顺序 | 高字节在前 |

9. TCP解析与异常处理

缓存不足11字节时继续接收，不进行业务解析。

magic不是0x48 0x54时逐字节向后查找下一个可能帧头。

packet_length小于11时判定为非法包并重新同步帧头。

缓存达到packet_length后校验CRC；CRC错误时丢弃该包。

协议版本不支持时丢弃消息，并记录版本错误日志。

未知请求类型不执行具体业务；实现阶段可增加统一错误应答。

业务请求超时重发时保持原msg_type和request_cnt不变。

收到重复request_cnt时不得重复执行有副作用的业务，可返回上次应答。

10. 示例报文

10.1 TCP心跳请求

device_id=33030002002000000290，request_cnt=0x0001，packet_length=31。

48 54 01 00 02 00 1F 00 01 33 33 30 33 30 30 30 32 30 30 32 30 30 30 30 30 30 32 39 30 4F B5

10.2 TCP心跳应答

应答类型=0x02|0x80=0x82；request_cnt=0x0001+1=0x0002；packet_length=11。

48 54 01 00 82 00 0B 00 02 A4 DC

11. 业务流程摘要

11.1 启动与组呼

设备建立TCP长连接并发送登录请求0x01。

服务器校验设备ID和警用编号，并通过0x81返回登录结果。

设备通过HTTPS查询已加入小组和成员列表。

设备选择某一组后发送0x03，服务器返回加入结果。

用户按下PTT后发送抢麦0x08；成功后先向0x88返回的udp_port发送UDP心跳，再开始发送G711语音。

用户松开PTT后发送释放麦0x09并停止发送语音。

11.2 单呼

邀请方发送0x04，服务器检查目标是否在线及单呼通道状态。

若目标设备离线、正在组呼对讲或单呼通道已占用，服务器只发送一次0x84最终应答：ack_num=2，并携带失败invite_status；不发送0x05。

若目标设备在线且可受理，服务器先向邀请方发送第一次0x84应答：ack_num=1和invite_status=0x06，表示受理中。

服务器向被邀请方发送0x05；被邀请方通过0x85接受或拒绝，0x85消息体包含被邀请方device_id和answer_status。

服务器收到0x85或等待超时后，再向邀请方发送第二次0x84最终应答：ack_num=2和invite_status。

单呼建立后双方仍通过0x08/0x09控制麦权，通过UDP传输语音。

任一方主动结束或服务器超时结束时发送0x06，对端返回0x86。

12. 待后续确认事项

| 编号 | 待确认项 | 影响范围 |
| --- | --- | --- |
| 1 | TCP连接是否启用TLS，以及设备认证方式。 | 安全与登录 |
| 2 | TCP心跳周期、连续超时次数和自动重连策略。 | 在线状态 |
| 3 | G711 A-law/μ-law、采样率、帧长和抖动缓冲参数。 | UDP语音 |
| 4 | 单次最长麦权时间及服务器强制释放时长。 | 麦权管理 |
| 5 | 单呼邀请等待时长和单呼无讲话自动解散时长。 | 单呼状态机 |
| 6 | HTTPS接口URI、认证头、分页和JSON外层结构。 | 资源查询 |
| 7 | 统一错误码和未知消息类型的错误应答格式。 | 异常处理 |
| 8 | UDP公网NAT映射、语音鉴权与加密方式。 | 公网部署 |

文档状态：本文档已固定当前XMind中的业务消息、TCP统一帧、消息类型和request_cnt规则；第12章内容仍需在进入协议编码前逐项确认。